3*16路H.264标清率编码器

GN-1846B

GN-1846B 3*16路H.264标清编码器是高斯贝尔标清编码系列的新产品。本产品可对多达48路的模拟音视频输入信号同时进行标清H.264压缩编码，对编码后的码流进行复用，然后通过IP接口输出。本产品可应用于数字电视网络前端的信源编码，并支持基于WEB的管理。

GN-1846B前面板图：

GN-1846B 后面板图CVBS：

主要特点：

  - 支持48路H.264编码：

    - 编码分辨率：720*576P25

    - 编码分辨率：720*480P30

  - 支持超低码率编码：

    - 可独立设置音频编码码率：64 、96、128、192Kbps (MPEG-1 L2)

    - 视频输出码率范围：0.5～3.2Mbps

    - 系统输出码率范围：2～60Mbps

  - MPEG TS-over-IP输出，支持SPTS模式

  - UDP/RTP负荷为7个188字节包长的TS流

  - 自动保存用户的配置

  - 掉电记忆功能

技术规格：

| 输入接口 |  |
| --- | --- |
| 输入类型1 | DB15 |
| 输入数量 | 单板卡4组（CVBS ，L&R Audio） |
| IP输出接口 |  |
| 端口数 | 1 |
| 接口类型 | RJ-45 10/100 Base-T |
| 格式 | MPEG TS-over-IP |
| 编码功能 |  |
| 视频编码格式 | H.264/AVC |
| 音频编码格式 | MPEG-1 L2 |
| 音频采样率 | 32kHz、 |
| 视频编码码率 | 0.5~3.2Mbps |
| 音频编码码率 | 96kbps～192 kbps |
| PSI/SI插入 | PAT、PMT、SDT插入 |
| 管理 |  |
| 接口类型 | RJ-45 10/100 Base-T |
| 端口 | RJ-45 |
| 电源功耗 |  |
| 输入电压范围 | 85 - 260V AC |
| 输入频率范围 | 50/60Hz |
| 功耗 | ≤70W |
| 工作环境 |  |
| 工作温度范围 | 0℃ - 45℃ |
| 存储温度范围 | -25℃ - 85℃ |
| 环境湿度范围 | 10% - 90% |
| 物理指标 |  |
| 尺寸 (W x H x D) | 483mm x 44mm x 400mm |
| 重量 | 5.0kg |